材料学院危险化学品专项整治安全检查表

检查人员：          检查地点（含所室、楼宇、房号）：              检查时间：

| 项目 | 检查内容 | 检查结论 |  | 整改措施 | 整改完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合（需说明存在的问题） |  |  |
| 一 | 危险化学品的采购 |  |  |  |  |
| 1 | 危化品通过学校化学品管理平台统一采购 |  |  |  |  |
| 2 | 自购化学品（含气体）在化学品平台备案 |  |  |  |  |
| 3 | 所购危化品有安全技术说明书或安全标签 |  |  |  |  |
| 二 | 危险化学品的存储 |  |  |  |  |
| 1 | 剧毒品、第一类易制毒品和爆炸品严格执行“五双”管理，有防盗、监控等安保措施 |  |  |  |  |
| 2 | 化学品有序分类存放；配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能；试剂不得叠放、配伍禁忌化学品不得混存、固体液体不混乱放置、装有试剂的试剂瓶不得开口放置；实验台架无挡板不得存放化学试剂 |  |  |  |  |
| 3 | 场所内的消防、防护用品、警示标识、监控系统、有毒有害气体泄漏检测装置等完好有效，消防通道畅通 |  |  |  |  |
| 4 | 无大桶试剂存放，危化品储量安全（总量原则上不应超过100L或100kg，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50L 或50kg，且单一包装容器不应大于20L或20kg） |  |  |  |  |
| 5 | 加热或产热设备周边无危化品，不使用明火电炉加热易燃易爆试剂 |  |  |  |  |
| 6 | 气瓶的回火器、安全帽、防震圈完好，气瓶放置、间距、固定符合要求 |  |  |  |  |
| 7 | 第二类易制毒品和易制爆品上锁保管、专人管理、并做好使用记录 |  |  |  |  |
| 8 | 第三类易制毒品有使用记录（有条件的实验室上锁保管） |  |  |  |  |
| 9 | 实行化学品全程管理前采购的库存化学品已录入系统，标签打印与粘贴，定期清理过期药品，无累积现象 |  |  |  |  |
| 10 | 贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱 |  |  |  |  |
| 11 | 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象。如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上统一的试剂标签。 |  |  |  |  |
| 三 | 危险化学品的使用 |  |  |  |  |
| 1 | 取用剧毒品、第一类易制毒品、爆炸品时，需双人在场、签名，并填写使用登记表 |  |  |  |  |
| 2 | 危险化学品操作人员按要求进行安全培训，操作人员熟悉危险化学品的性质和操作方法，具备相应的危害辩识能力。 |  |  |  |  |
| 3 | 建立危险化学品台帐，并有危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，方便查阅。 |  |  |  |  |
| 4 | 确保试剂标签清晰、完整、准确，发现标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则以废弃化学品处置 |  |  |  |  |
| 5 | 配备相应的应急处理器材及个人防护用品，如防护服﹑防护面具等 |  |  |  |  |
| 四 | 危险化学品的废弃处置 |  |  |  |  |
| 1 | 依规对残余、废弃的剧毒品或空瓶进行处置时，必须预先提出申请，制定周密的安全保障措施，并经上级相关部门批准方可处理 |  |  |  |  |
| 2 | 使用过程中产生的废水、废气、废渣等按国家有关规定进行排放 |  |  |  |  |
| 3 | 危化品废弃物或空容器分类收集，张贴标签信息完整，存放位置合理，清理及时 |  |  |  |  |
| 4 | 危化品废弃物不存在任意丢弃、倒掉、室外堆放、实验固体废物和生活垃圾不混放等现象 |  |  |  |  |
| 5 | 危化品空容器未做彻底清理不存在挪做它用的情况 |  |  |  |  |
| 6 | 对于危险性大的废弃物，要独立包装 |  |  |  |  |